TP6 - Mise en place de VLAN sur switch physiques

# Objectifs

- Révision sur les VLAN, le protocole 802.1q et le routage inter-vlan

- Analyse d’une documentation

- Découverte du protocole STP (802.1d)

# Documentation

- Reportez-vous à vos cours sur les VLANs pour vous remémorer les notions de VLAN par port, ports taggés

- La documentation des switchs Linksys est disponible sur le réseau.

# Organisation

- Le but du TP est de déployer 2 VLANS de niveau 1 dans la salle 246

| VLAN 10 | VLAN 20 |
| --- | --- |
| 192.168.10.0/24 | 192.168.20.0/24 |

- Le VLAN 10 sera considéré comme le VLAN de management.

- 5 switchs manageables sont disponibles en salle 246. Vous travaillerez par groupe de 3 à 4 personnes, chaque groupe ayant un switch. La première partie du TP s'effectue au sein d’un même groupe. Vous aurez par la suite à interconnecter vos switchs. Vous administrerez vos switchs via l’interface web.

- L'adresse IP initiale du switch figure dans la documentation (ce n'est donc pas forcement celle inscrite sur le switch)

- Chaque membre du groupe connectera son poste de travail sur le switch en respectant l'adressage IP suivant :

192.168.X.YP/24 où :

- X représente le n° du VLAN

- Y représente le n° de votre groupe

- P représente le n° de votre poste dans votre groupe

Exemple : Si le poste 3 du groupe 4 est situé sur le VLAN 20 il aura l'adresse 192.168.20.43

Fig 1 : Exemple de configuration, rappel, le VLAN 10 est le VLAN de management.

# Travail à réaliser

## Configuration d'un switch isolé (par groupe de 3 ou 4)

ATTENTION !

 En aucun cas vous ne modifierez le mot de passe administrateur du switch !

 Une seule personne à la fois modifiera la configuration du switch !

- Connectez-vous à l'interface d'administration du switch en utilisant la méthode de votre choix.

- Modifiez l'adresse IP du switch pour que votre numéro de groupe y figure (en vue d'une interconnexion future de tous les switchs)

- Créez 2 VLANs différents, reconfigurez les adresses IP de tous vos postes de travail pour qu'elles correspondent au plan d'adressage. Vérifiez la bonne connectivité des machines d'un même VLAN.

- Que faudrait-il faire pour permettre la communication inter-VLANs ?

## Interconnexion de 2 switchs

- Vous allez dans un premier temps mettre en place une liaison entre 2 switchs :

- Reliez les switchs physiquement

- Effectuez la configuration nécessaire pour que tous les postes d'un même VLAN puissent communiquer entre eux.

- Mettez en place une deuxième liaison entre les switchs. Cette liaison servira également aux 2 VLANs. Que constatez-vous ? Essayez de remédier au problème que vous venez de mettre en évidence.

## Communication inter-vlan

- Le but de cette partie est de pouvoir communiquer entre les 2 VLANS.

## Interconnexion des 4 switchs

- Tentez de relier les 4 switchs entre eux.

- Cherchez comment configurer un poste pour qu'il appartienne aux 2 VLANS.

## Sauvegarde et port mirroring…

- Trouvez deux moyens de sauvegarder la configuration du switch

- Cherchez des informations sur la fonction de port mirroring et testez-la.

## Remettre la configuration des switchs comme elle était par défaut !!!